Edelstahl – Speicherbehälter 850 Liter
gebaut und geprüft nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Stehender Edelstahlspeicher aus Material 1.4571 / 1.4404, einsetzbar in Speicherladesystemen als Pufferspeicher
Die evtl. erforderliche Systemtrennung erfolgt über einen Rohr- oder Plattenwärmeübertrager
Automatische Bodenreinigung durch tangentiale Kaltwassereinleitung
günstige Platzierung der Stutzen
Speicherinhalt: 850 Liter

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
max. Temperatur: 95°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 1½" Innengew.
Warmwasser 1½" Innengew.
Zirkulation ¾" Innengew.
Entlüftung 1" Innengew.
Entleerung ¾" Innengew.
Thermometer ½" Innengew.
Thermostat ¾" Innengew.
Handloch: 120 mm Innendurchmesser

Material: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Abmessungen:
Höhe 1.980 mm
Durchmesser 800 mm
Masse: 112 kg

inklusive PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Außenhülle, Farbe: silbergrau. Die Isolierung entspricht der Baustoffklasse B2(Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung. Alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung

Abmessungen:
Höhe 2.080 mm
Durchmesser: 1.000 mm

Typ: VVX 850
Fabrikat: FeRo - Fernwärmegeräte Robionek GmbH & Co. KG

Optionales Zubehör für vorgenannten Speicher:

Thermometer mit Edelstahltauchhülse 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 1/2", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis 7 mm
Artikelnr.: 10.50.02
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 3/4", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis  mm
Artikelnr.: 10.50.03
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Flanschdeckel mit Muffe 1 1/2" Innengewinde zum Einschrauben eines E-Heizstabes
Artikelnr.: 10.50.06
Fabrikat: FeRo- Wasser Wärme GmbH